CFFT A new radix 4 complex fft processor

1．描述

CFFT是一个数据宽度和点数都可配置的基4 FFT core，由于旋转因子是用CORDIC算法实现的，因此经过FFT后信号的增益和标准的FFT算法不同。但对于OFDM调制、解调等应用并不重要。由于增益是确定的，因此在输出时乘以确定常数即可等价标准的FFT。该FFT core的输入是正序的，输出是按照基4反序的。

2．算法原理

FFT的原理在很多教课书上都有，这里就不描述了。

3．框图

4．接口时序

a．输入时序

b．输出时序

5．其它

- 增益

| Point | Standard FFT | This one | Standard IFFT | This one |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 256 | 1 | 0.0698 | 1/256 | 17.9 |
| 1024 | 1 | 0.0287 | 1/1024 | 29.4 |
| 4096 | 1 | 0.0118 | 1/4096 | 48.2742 |

这个结果是Matlab计算结果和电路仿真结果比较得出的。

- 输出的顺序

输出时序是2bit一组反序。例如，1024点的FFT第789（1100010101）个输出实际的位置应该在339（0101010011）。

- 综合

这个core可以用Synplify70来综合，用XILINX的IS4.1来布线。1个12位IQ输入的1024点的FFT可以放在一片XCV50E－6中，报告速度可以达到90M。