### Struck MWD_CF vme-register mapping

vme_0x04_reg_S(2)		=>	cmd_start_adc_S				[adc1/2]

vme_0x04_reg_S(3)		=>	cmd_soft_trigger_S			[adc1/2]

vme_0x04_reg_S(7:4)		=>	cmd_output_select_S(3:0) 		[adc1/2]

vme_0x04_reg_S(8)		=>	invert_data_in_S				[adc1/2]

vme_0x04_reg_S(9)		=>	cmd_baseline_enable_S			[adc1/2]

vme_0x04_reg_S(10)		=>	cmd_enableFE1_S			[adc1]

vme_0x04_reg_S(11)		=>	cmd_enableFE2_S			[adc2]

vme_0x04_reg_S(12)		=>	cmd_double_CF (½ instead of ¼)		[adc1/2]

vme_0x04_reg_S(13)		=>	cmd_program_params			[adc1/2]

vme_0x04_reg_S(14)		=>	cmd_bypass_mwd			[adc1/2]

vme_0x04_reg_S(15)		=>	cmd_bypass_reshape			[adc1/2]

vme_0x04_reg_S(23:15)		=>	-- -- --

vme_0x08_reg_S(31:0)		=>	decay_correction				[adc1/2]

vme_0x0C_reg_S(31:0)		=>	reshape_correction			[adc1/2]

vme_0x40_reg_S(31:0)		=>	buffersize				[adc1/2]

vme_0x44_reg_S	(15:0)		=>	trigger_threshold				[adc1/2]

vme_0x48_reg_S(15:0)		=>	mdw_power	 	(integer, 2..6)	[adc1/2]

vme_0x4C_reg_S(15:0)		=>	cf_power		(integer, 2..6)	[adc1/2]

vme_0x50_reg_S(15:0)		=>	cf_integral_pwr		(integer, 2..6)	[adc1/2]

vme_0x54_reg_S	(15:0)		=>	baseline_inhibit_cnt	(integer, 0..255) 	[adc1/2]

vme_0x58_reg_S	(15:0)		=>	event_inhibit_cnt		(integer, 0..255) 	[adc1/2]

vme_0x5C_reg_S(15:0)		=>	baseline_pwr		(integer, 2..9) 	[adc1/2]

vme_0x60_reg_S(31:0) 		=>	-- -- --					[]

vme_0x64_reg_S(31:0) 		=>	-- -- --					[]

vme_0x68_reg_S(7:0) 		=>	[adc1/2]			[]

vme_0x80_feedback_reg (0)	<=	FE1_running_S	 			[adc1]

vme_0x80_feedback_reg (1)	<=	FE1_enable_S	 			[adc1]

vme_0x80_feedback_reg (2)	<=	FE2_running_S	 			[adc2]

vme_0x80_feedback_reg (3)	<=	FE2_enable_S	 			[adc2]

vme_0x80_feedback_reg (4)	<=	invert_data_in_S			 	[adc1/2]

vme_0x80_feedback_reg (5)	<=	cmd_double_CF_S		 	[adc1/2]

vme_0x80_feedback_reg (31:6)	<=	‘0’

vme_0x84_feedback_reg(31:0)	<=	fb_buffer_size(31:0)			[adc1]

vme_0x88_feedback_reg(3:0)	<=	fb_output_select(3:0) 			[adc1]

vme_0x88_feedback_reg(9:4)	<=	‘0000’

vme_0x88_feedback_reg (10)	<=	fb_chain_enable_S			[adc1]

vme_0x88_feedback_reg (11)	<=	fb_flowctrl_running_S 			[adc1]

vme_0x88_feedback_reg (12)	<=	fb_output_select_valid_S			[adc1]

vme_0x88_feedback_reg (15:13)	<=	-- -- --					[adc1]

vme_0x88_feedback_reg (23:16)	<=	mwd_prw_S				[adc1]

vme_0x88_feedback_reg (31:14)	<=	cf_pwr_S				[adc1]

vme_0x94_feedback_reg(15:0)	<=	x”00” & fb_write_count(15:0)		[adc1]

vme_0x98_feedback_reg(15:0)	<=	x”00” & fb_write_count(15:0)		[adc2]

vme_0x9C_feedback_reg(31:0)	<=	x”0000 0000”

### Output select

- indata

- CF_input (MWD or indata)

- Baseline

- clamped

- del_clamped

- CFdev_clamp

- CF_trace

- integral

- zeroX

- event_detect

- Gate

- energy

- sample_nr L

- sample_nr H

- fraction

- mux_data

Standard correction factor:

{ln(2)/(1.25e-5 * Fs)}  * 2^(20 + MWD_PWR) ≈ {0.693 / 625} * 2^(20 + MWD_PWR)

mwd_pwr = 2		=>	factor	= 4652

mwd_pwr = 3		=>	factor	= 9303

mwd_pwr = 4		=>	factor	= 18607

mwd_pwr = 5		=>	factor	= 37213

mwd_pwr = 6		=>	factor	= 74426

Shaper correction factor:

{ln(2)/(3.2e-9 * Fs)}  * 2^(17 + MWD_PWR) ≈ {0.693 / 0.16} * 2^(18)